FX4000型光栅光谱仪在He-Ne激光器旁侧光谱研究中的应用

何安珣，程一帆，白翠琴，乐永康，苏卫锋

（复旦大学 物理学系，上海 200433）

He-Ne激光器旁侧光谱研究的工作早在上个世纪八十年代就已经展开，对于气体放电过程中某些能级粒子数分布的研究具有重要的意义。旁侧光谱实验通过测量放电等离子体自发辐射的相对光谱强度, 来分析激光器某些能级粒子数在不同条件下的分布情况。以前的研究者大多用到了锁相放大器这一装置，它是一种对交变信号进行相敏检波的放大器，对旁侧光谱中微弱光信号的检测起了重要作用，但是该仪器响应时间较长，导致激光器功率的扰动对结果的影响较大，甚至得到错误的实验结论。

我们利用一种新型FX4000型光栅光谱仪对He-Ne激光器的旁侧光谱进行研究，该仪器的光学原理与传统光栅光谱仪一直，不过采用光纤进行光的传导，利用线阵CCD来完成光的采集，可测波段一般不可改变。通过自己搭建实验仪器，改装半外腔式He-Ne激光器，实现通过改变激光器工作电流、谐振腔长度以及有无激光输出等条件，探究不同因子对激光器旁侧光谱的影响。再根据对数据精度的要求，在技术人员的帮助下，调节该光栅光谱仪的测量波段和分辨率至合适值，得到了理想的实验数据，并成功地从理论上对所得结果进行了解释和分析。所得实验结论与以往的研究结果一致。

利用FX4000型光栅光谱仪进行的旁侧光谱研究，很大程度上简化了实验过程，避免了以前实验中使用的锁相放大器操作复杂、响应时间长的不足之处，并且得到了符合预期的实验结果。该仪器具有体积小、分辨率高、响应时间短、测量区域灵活可调等优点，完全可以代替锁相放大器应用于He-Ne激光器旁侧光谱的研究中，并且可推广适用于对其他微弱光信号的探究。

参考文献

[1]孙萍,张仲秋,汪华英,王海燕.He-Ne激光器旁侧光谱强度与激光输出功率的关系. 大学物理[J]，2003，22(9):29-32

[2]卢亚雄,余学才,张晓霞 2005 激光物理(北京：北京邮电大学出版社) 35-78