利用摄像测量要注意的问题

（乐老师口头叙述，课题10组员整理）

- 近大远小：影像中物体距镜头的垂直距离不同，比如在使直尺入镜头时，可能因为透视的关系不能等比例测量长度，要进行一定的换算（但换算本身可能会增大误差，不是迫不得已还是不采用）

- 照相本身的固有误差：照相机的探测元件是一个CCD阵列，即一个很小的二维平面。这个平面（像平面）上位于中心位置和位于边上的相同长度的线段投影到物平面上对应的距离不同。所以，倒过来：位于平行于照相机平面上、相同长度的线段因为所处的位置不同（相对于成像中心线），会在照片上显示为不同的长度

对策

- 由于上述问题，照相时必须使待测平面平行于照相机（或者说：成像系统的主光轴），这一点是必须保证的，否则就是错误。

- 考虑相机的固有误差问题，通过实验进行一定的误差分析，必要时考虑修正或改变实验方法