用LabVIEW编程改进模拟红绿灯和电梯系统

吴俊

（复旦大学，物理学系，上海 200433）

合作者：张家玮

指导老师：俞熹

摘要：笔者和合作者一起使用在原来学习LabVIEW过程中编制的程序加以创新、综合使得编制出的模拟红绿灯以及电梯系统更加贴近于实际并且更加人性化。笔者和合作者在模拟红绿灯的倒数时间来控制行人交通状态的基础上改进为同时控制了车辆以及行人的交通状态，并使用LED灯构成了点阵从而能模仿行人步行的动态动画以及描绘出 “车”和“安”中文字；同时在模拟电梯基本的上下行功能上添加了主动求助功能、风扇功能、测温功能、电梯超重警报功能以及红外传输警报信号功能等。通过对原有LabVIEW程序的改进并加以创新使得笔者加深了对LabVIEW编程的理解并且加强了笔者的创新和实际操作能力。对运行时出现的问题给予了自己的答案并提出了改进方法。

Abstract：The author and his partner utilized programs which had been learned before with the software——Labview  to improve the traffic control system and the elevator system to fit the human’s behaviors better. More functions such as controlling vehicles and people simultaneously, showing persons’ dynamic behaviors when walking and so on has been added to lift ability of the traffic control system and more functions such as actively asking for help, lowing the temperature, alarms for informing the situations of overweight and being too hot and so on. Through these practice, the author made a great progress in understanding the Labview. When meeting problems in realizing the programs, the author gave his own opinion and suggested how to solve or improve them.

关键词：Labview编程  模拟红绿灯  模拟电梯

Key words: Labview   mimicry of the system of the traffic control   mimicry of the elevator

引言：LabVIEW是实验室虚拟仪器集成环境（Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench）的简称，是美国国家仪器公司（NATIONAL INSTRUMENTS，简称NI）的创新软件产品，也是目前应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件集成开发环境。它尽可能利用了技术人员、科学家、工程师所熟悉的术语、图标和概念，因此，LabVIEW是一个面向最终用户的工具。它增强了技术人员、科学家、工程师构建自己的科学和工程系统的能力，提供了实现仪器编程和数据采集系统的便捷途径。使用它进行原理研究、设计、测试并实现仪器系统时，可以大大提高工作效率。

实验原理：A/D采集卡是指模拟量（Analog）的数字化（Digital）,或者是数字量的模拟量输出。一般A/D采集卡上都设计有12-16Bit分辨率的A/D转换器和D/A转换器，并且可以进行多通道（8-16路）的数据输入和输出。由于A/D采集卡的输入输出量程都在10V以内，分辨率也是在量程以内的4096（12位）格。所以一般来说，实验中所测量的数据和控制信号都是需要先通过外围电路转换成为±5V以内的电压信号以后才能通过A/D卡进行采集和控制。LabVIEW集成了与满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能。它还内置了便于应用TCP/IP、ActiveX等软件标准的库函数。利用它可以方便地建立自己的虚拟仪器，使用这种语言编程时，基本上不写程序代码，取而代之的是流程图或流程图。

实验内容：Ⅰ改进模拟红绿灯系统：原本的红绿灯系统只具备了控制红绿灯在间隔选定的时间不断地转换，并且能够显示9至0的时间倒数；我们要将其改进为同时控制了车辆与行人在不同方向行进的红绿灯，所以我们首先需要两组红绿灯，一组控制一个方向的行人，另一组控制另一方向的车辆，这只要在原来的基础上再添加一组红绿灯即可，而且车辆与行人的红绿灯信号是要相反的，即车辆的红灯等价于行人的绿灯，车辆的黄灯对应于行人的黄灯，车辆的绿灯对应于行人的红灯。在有了两组红绿灯以后，我们还希望能够图形化地表现出是行人走或是行人停还是车辆行或是车辆停，我们想到了并且使用了两种方法来实现这个要求，一个是使用LED灯拼成人的形状或是车的形状（我们在属性中将LED灯设置为在True时为红色，在False时是黑色），用人形或是车形的亮暗来表明是否是停止还是可以前行，其中我们还在车辆以及人形是黄灯的时候我们将这些LED灯设置成不断一闪一闪的作为提醒，要到达这一要求，我们使用了True or False结构，我们将“True”设置为“0”，将“False”设置为“1”，然后将输入结构的变量设置为numeric，然后在“0”中设置numeric为1，并加入延时，而在“1”中设置numeric为0，加入相同的延时，这样在黄灯亮时，LED灯就可以不断地闪亮了；而另一种方法是使用7×9的LED圆灯点阵来通过使不同位置的灯亮暗来构成图像，通过这样的方法我们成功地设置了在行人绿灯亮时，点阵出现一个动态的人形在奔跑，我们还设置出了“车”、“安”中文字来表达信息。

Ⅱ改进模拟电梯系统：原本的电梯模块具备了向着选定了的楼层上升或是下降，并且能通过红绿灯来显示电梯是出于上升还是下降或者是停止的功能。我们首先为模拟电梯模块加入了超重警报功能，我们加入了电子秤的功能，并且设定当电子秤测得的数值超过了450克的话，电梯里就会发出警报，警报使用一个黄色的感叹号来表示，在使用电子秤的时候，我们还要对其进行校正，我们在压力盘上没有物体时设定电子秤的指数是0，然后在电子秤上放置一个20克的砝码，然后将电子秤的示数校正为20；然后我们又加入了电梯实测温度的功能，这得力于使用了温度传感器以及之前编的温度计程序，并且我们设定了两个危险温度分别为45℃以及60℃，当电梯里的温度传感器所测得温度超过45℃时，电梯里就会发出警报，警报信息使用红色SOS形状的LED灯以及红色的感叹号（也是LED灯构成的）的闪烁来表示，而当温度超出了60℃以后，电梯可以通过红外传输功能来将警报传输到别处的控制室内，这里就提到了我们另外加入的红外传输功能，加入红外传输的考虑是假设电梯遇到了大火，切断了其他的求助方法时，会有红外传输马上实时地告知控制室，这在测试得到了验证，即只要温度一超过60℃，控制室的警报信号马上就表现出来了，没有任何的延误，这对于人们的人身安全来说是一个很重要的保障；另外我们在电梯还加装了求助按钮，这样在电梯里的人员遇到了任何问题，只要按下按钮，控制室里的人员也能看见报警信号；此外我们还加进了风扇作用，风扇的作用有两个，一个是在电梯内的温度小于45℃时，人们只要使用风扇调速旋钮就可以打开风扇，使电梯内降温；风扇的另外一个重要作用就是我们设定当电梯实测的温度超过45℃以后就强制风扇打开到最快速来降温以保证安全。在改进电梯的过程中我们最大的收获时发现原来在编制Labview程序时是可以创建多个createID和releaseID的。

结果与讨论：在最后运行改进好的模拟红绿灯系统拟电梯时，我们发现总体上整个程序运行的是与我们所设计的是一致的，但是在某些细节处却显得不太一样。在运行模拟电梯的时候，我们发现模仿电梯上升下降的步进电梯运行得十分缓慢，而当我们将其他加载上的功能去掉以后，步进电机运行得就十分正常，而当我们再把其他的功能加载上以后，电梯又运行得很慢，就算我将其他加载项目里的延时功能都去掉了以后，整个步进电机还是运行得非常慢，对此我们的看法是计算机将软件中每一运行模块的指令发送给传感器集成箱进行实施时，每个指令是占传输的一定带宽的，而当我们给某一程序赋予了太多功能，指令在传输过程中就会非常拥堵，使得指令执行起来不是那么流畅，所以导致了步进电机运行起来非常慢，而这种解释也可以用来理解我们同样在运行改进后的电梯程序时显示楼层的屏幕一直闪个不停的现象，在没有加载那么多功能的时候，显示楼层的屏幕看起来并不会闪，而加载了这么多功能后屏幕就会闪，我们认为这也就是因为传感器集成箱执行指令不流畅的后果。还有另一个匪夷所思的现象，就是在运行改进后的模拟电梯的超重警报功能的时候，当电梯超重后警报亮起来了以后，温度计的示数会莫名其妙地升高（一般情况下是不会的），我们对此的解释是可能也就是加载的功能太多，导致指令之间会产生混乱，干扰了指令的执行，也就出现了运行的问题。

结论：如果我们想要使得编译的十分复杂的Labview程序或是具备用大量不同功能的程序运行得完美的话，我们应该加大计算机与传感器或是显示器的通信传输带宽，或是要要将我们编制的程序算法考虑得更仔细、成熟，使得所写的程序尽量简单以至于计算机执行起来更容易或是使用更少的步骤。

致谢：张家玮同学、陈骏同学、苗正钰同学、俞熹老师、乐永康老师（以上排名不分先后）

参考文献：

北京中科泛华测控技术有限公司的教学资料

National Instrument 公司的Labview 入门教程

复旦大学物理实验教学网:             http://phylab.fudan.edu.cn/doku.php?id=exp:labview_sensor

物理实验室提供的<<LabVIEW虚拟仪器教学系统实验指导书DYS18II>>

选自北京中科泛华测控技术有限公司的教学资料，和 National Instrument 公司的Labview 入门教程。

参考自复旦大学物理实验教学网站：http://phylab.fudan.edu.cn/doku.php?id=exp:labview_sensor。