# 透镜焦距的测量

注意事项:

- 本告示牌供实验者阅读参考，所以不要在上面写字，更不能带出实验室。

2．不要用手直接接触透镜表面，

3．不用的透镜请放在实验台上的透镜架座上面，不要直接放在实验台上

实验步骤

1.	粗测凸透镜的焦距（不计算不确定度）

a)	将远处的物体（如窗户）清晰地成像在像屏，前后移动透镜，

b)	用钢尺测出凸透镜到像屏的距离，此即为透镜的焦距。（此处作了什么近似？是否合理？测量结果能精确到哪一位？）

2.用二次成像法测量凸透镜焦距（估读1/2 mm）

a)光具座上放上物屏与像屏，物屏与像屏之间距离大于4倍透镜焦距。

b)	保持物屏与像屏之间距离不变，移动凸透镜，分别记录在像屏上清晰地成放大像与缩小像时所对应的凸透镜位置。

c)多次测量，计算凸透镜的焦距。（实验完成后先大致计算一下焦距）

3.	用自准直法测量凸透镜焦距（不确定度限值0.1mm,估读1/2mm）

a)在光具座上依次放上光源、物屏、凸透镜和反射镜。移动凸透镜直到在物屏上看到清晰的像。（如何判断这就是自准直像？实验前物屏、凸透镜和反射镜距离多少如何决定）记录物屏与凸透镜的位置。

b)将凸透镜绕支架旋转180°，重复上述测量。（为什么要旋转?）

c)计算凸透镜焦距与不确定度。（实验完成后先大致计算一下焦距，不确定度离开实验室后回去计算）

f1 /与f 1//凸透镜支架旋转前后测得焦距,则f1=（f 1/+ f 1//）/2

f1 /与f 1//  多次测量 ，        u(f1)=u2(f1)+u2(f1//)2

4.用测得的凸透镜焦距值测量凹透镜的焦距（不计算不确定度）

a) 放凸透镜，移动像屏，在像屏上看到清晰的缩小像。记录此时像屏的位置。

b) 像屏放在光具座的另一（顶）端。在凸透镜与像屏之间放上凹透镜，组成组合透镜。移动凹透镜，直到在像屏上能够清晰地成像。记录此时像屏与凹透镜的位置。

（移动凹透镜和移动像屏有何不同？哪种方法更好些？）

d)多次测量(根据实验时间选择多次测量），计算凹透镜的焦距。

注：离开实验室回去后的数据处理需列出计算过程（包括公式）

附：眼镜片（透镜）焦距的测量记录（供参考）

1．粗测远视眼镜片（凸透镜）的焦距：f=          mm

2．用二次成像法测量远视眼镜片（凸透镜）的焦距

| 序号 | 透镜位置d1 /mm | 透镜位置d2/ mm | d /mm | d平均值/mm | 焦距f/ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ***** | ***** | ***** | ***** 前5个单次测量平均值 | ***** 不要在告示牌上面写字！数据记录在实验报告纸上。 |
| 2 | ***** | ***** | ***** |  |  |
| 3 | ***** | ***** | ***** |  |  |
| 4 | ***** | ***** | ***** |  |  |
| 5 | ***** | ***** | ***** |  |  |

| 物屏位置 D1/mm | 像屏位置D2/ mm | 间距 D / mm |
| --- | --- | --- |
| ***** | ***** | ***** |

3．用自准直法测量远视眼镜片（凸透镜）的焦距(计算不确定度)

|  | 序号 | 物屏位置 / mm | 透镜位置 / mm | 透镜位置平均值/mm | 物屏与透镜的间距（焦距） / mm | 焦距平均值 f1/ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转180°前 | 1 | ***** | ***** | ***** 前5个（组）多次测 量平均值 | ***** | ***** 不要在告示牌上面写字！数据记录在实验报告纸上。 |
|  | 2 |  | ***** |  |  |  |
|  | 3 |  | ***** |  |  |  |
|  | 4 |  | ***** |  |  |  |
|  | 5 |  | ***** |  |  |  |
| 转180°后 | 1 |  | ***** | ***** 前5个（组）多次测 量平均值 | ***** |  |
|  | 2 |  | ***** |  |  |  |
|  | 3 |  | ***** |  |  |  |
|  | 4 |  | ***** |  |  |  |
|  | 5 |  | ***** |  |  |  |

4．测量近视眼镜片（凹透镜）的焦距

| 序号 | 凹透镜位/mm | 组合透镜成像位置/mm | 凸透镜成像位置/mm | S1/mm | S2/mm | 焦距/mm | 焦距平均值f凹/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****** | ******* | ******* | ***** | ***** | ***** | ***** |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注意:测得S1与S2的正负号，它们与什么有关？是否多次测量视实验时间而定？